结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市宝华人民政府公共设施用房（三）装饰幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | 抗 震 等 级 |  |  |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  |  |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  |  |  |
| 1、幕墙的节能设计必须满足节能计算要求，应经建筑设计单位认可； 2、未见防雷装置设计图，幕墙的防雷装置设计及安装须经建筑设计单位认可； 3、应交待幕墙使用年限、焊条型号、焊缝形式、焊缝质量等级、钢结构表面的除锈方法、除锈等级、钢防腐措施如底面配套涂料名称及道数、涂膜总厚度、幕墙在设计使用年限内的维护要求、连接螺栓防松措施、密封胶最小宽度和厚度的要求等； 4、应交待后置埋件（化学螺栓）的抗拔力、最小埋置深度、抗拔试验要求等，并核查与结构相连的混凝土构件强度等级不小于C30； 5、铝合金开启窗应设置防脱落装置（挂钩入槽不应太浅，确保安全）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 王汝坤 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 高锦张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |