建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 碧桂园房地产开发公司碧桂园凤凰城二期地下汽车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 1 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 1 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 122396 |  | 建 筑 层 数 |  |  | -2 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | -7.5M |  |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．地下汽车库露天井紧贴住宅设置，不满足大于4M间距要求。（国家常见问题分析图示-建筑专业）05SJ807 4-14。 2．一二类汽车库宜设消防器材间。 汽车库防火规4。1。9条 四．设计深度 1．图中设无障碍停车位，但说眀上未按总停车数的2%确定车位数量。残规7.11条及条文解释。 2．请查地下汽车库坡道起点距城市道路（包括小区主干道，省条文解释。）不小于7.5M。 汽库JGJ100—98，3.2.8条 五．其他 1．人防战时由人防专业人员审查. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 筑 节 能 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市碧桂园凤凰城二期地下车库B （C区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框剪 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、地下室外墙及底板钢筋混凝土保护层厚度取30mm，不符合50108-2008-4.1.7.3条规定； 2、地下室顶板覆土应按防水混凝土构件考虑，故地下室顶板厚度取150mm，不符合GB50108-2008-4.1.7.1条规定；（也不符合JGJ3-2002-4.5.5条规定；） 3、主楼外侧地下室未设置防水混凝土底板，不符合GB50108-2008-3.3.1条规定； 4、桩距小于4d，不符合JGJ94-2008-3.3.3.1条规定； 5、管桩填芯长度小于5d（抗拔桩填芯长不小于8d且不小于3.5m），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定；（不小于C40微膨胀砼灌实，抗拔管桩接头不超过1个。） 6、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定；（抗拔桩不小于45d且不小于1m，填芯砼插筋数量和长度由计算确定。） 7、微、弱腐蚀性环境场地选用A型管桩，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.2条规定； 8、计算书： 1）DQ1挡墙和挡墙下卧梁的裂缝宽度大于0.2mm，不符合GB50010-2010-3.4.5条规定； 2）整体计算中风荷载体型系数取1.3不妥（房屋高宽比小于4），请调整；（考虑百米高层风荷载可能起控制作用，对地下室相连构件及地基基础有一定的影响。） 3）布桩（桩顶反力）计算，对同一承台不多于2根桩基，重要系数应提高0.1（即1.1），见DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，友情提醒； 4）缺荷载计算过程、单桩承载力、布桩（桩顶反力）、塔楼外侧地下室的抗浮计算（抗拔桩不应采用管桩）、塔楼内底板梁在水浮力作用下的计算等计算成果；（请设计全面核查，重新调整计算并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、应交待抗浮设计标高及防水设计标高、桩基静测数量、承台及地下室四周回填土的密要求、承台标高等；（抗浮设计标高宜取室外地坪下500mm处，防水设计标高宜取室外地坪上500mm处。） 2、设计说明注桩端位于④3#中风化层与勘察报告⑤2#不符，请重新确认； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市碧桂园凤凰城二期地下车库B （D区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框剪 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、地下室外墙及底板钢筋混凝土保护层厚度取30mm，不符合50108-2008-4.1.7.3条规定； 2、地下室顶板覆土应按防水混凝土构件考虑，故地下室顶板厚度取150mm，不符合GB50108-2008-4.1.7.1条规定；（也不符合JGJ3-2002-4.5.5条规定；） 3、主楼外侧地下室未设置防水混凝土底板，不符合GB50108-2008-3.3.1条规定； 4、桩距小于4d，不符合JGJ94-2008-3.3.3.1条规定； 5、管桩填芯长度小于5d（抗拔桩填芯长不小于8d且不小于3.5m），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定；（不小于C40微膨胀砼灌实，抗拔管桩接头不超过1个。） 6、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定；（抗拔桩不小于45d且不小于1m，填芯砼插筋数量和长度由计算确定。） 7、微、弱腐蚀性环境场地选用A型管桩，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.2条规定； 8、计算书： 1）DQ1、DQ2、DQ3挡墙和卧梁2、卧梁6的裂缝宽度大于0.2mm，不符合GB50010-2010-3.4.5条规定，请核查； 2）布桩（桩顶反力）计算，对同一承台不多于2根桩基，重要系数应提高0.1（即1.1），见DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，友情提醒； 3）缺荷载计算过程、单桩承载力、布桩（桩顶反力）、塔楼外侧地下室的抗浮计算（抗拔桩不应采用管桩）、塔楼内底板梁在水浮力作用下的计算等计算成果；（请设计全面核查，重新调整计算并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、应交待抗浮设计标高及防水设计标高、桩基静测数量、承台及地下室四周回填土的密要求、承台标高等；（抗浮设计标高宜取室外地坪下500mm处，防水设计标高宜取室外地坪上500mm处。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市碧桂园凤凰城二期地下车库B （E区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框剪 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、地下室外墙及底板钢筋混凝土保护层厚度取30mm，不符合50108-2008-4.1.7.3条规定； 2、地下室顶板覆土应按防水混凝土构件考虑，故地下室顶板厚度取150mm，不符合GB50108-2008-4.1.7.1条规定；（也不符合JGJ3-2002-4.5.5条规定；） 3、主楼外侧地下室未设置防水混凝土底板，不符合GB50108-2008-3.3.1条规定； 4、桩距小于4d，不符合JGJ94-2008-3.3.3.1条规定； 5、管桩填芯长度小于5d（抗拔桩填芯长不小于8d且不小于3.5m），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定；（不小于C40微膨胀砼灌实，抗拔管桩接头不超过1个。） 6、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定；（抗拔桩不小于45d且不小于1m，填芯砼插筋数量和长度由计算确定。） 7、微、弱腐蚀性环境场地选用A型管桩，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.2条规定； 8、计算书： 1）DQ1挡墙的裂缝宽度大于0.2mm，不符合GB50010-2010-3.4.5条规定； 2）整体计算中风荷载体型系数取1.3不妥（房屋高宽比小于4），请调整；（考虑百米高层风荷载可能起控制作用，对地下室相连构件及地基基础有一定的影响。） 3）整体计算中未考虑周期折减系数和中梁刚度增大系数，请调整； 4）布桩（桩顶反力）计算，对同一承台不多于2根桩基，重要系数应提高0.1（即1.1），见DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，友情提醒； 5）缺荷载计算过程、单桩承载力、布桩（桩顶反力）、塔楼外侧地下室的抗浮计算（抗拔桩不应采用管桩）、塔楼内底板梁在水浮力作用下的计算等计算成果；（请设计全面核查，重新调整计算并对照施工图核查、整改。） 三、设计深度方面 1、应交待抗浮设计标高及防水设计标高、桩基静测数量、承台及地下室四周回填土的密要求、承台标高等；（抗浮设计标高宜取室外地坪下500mm处，防水设计标高宜取室外地坪上500mm处。） 2、设计说明注桩端位于④3#中风化层与勘察报告⑤2#不符，请重新确认； 3、缺挡土墙详图； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市碧桂园凤凰城二期地下车库B （F区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框剪 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、地下室外墙及底板钢筋混凝土保护层厚度取30mm，不符合50108-2008-4.1.7.3条规定； 2、地下室顶板覆土应按防水混凝土构件考虑，故地下室顶板厚度取150mm，不符合GB50108-2008-4.1.7.1条规定；（也不符合JGJ3-2002-4.5.5条规定；） 3、主楼外侧地下室未设置防水混凝土底板，不符合GB50108-2008-3.3.1条规定； 4、桩距小于4d，不符合JGJ94-2008-3.3.3.1条规定； 5、管桩填芯长度小于5d（抗拔桩填芯长不小于8d且不小于3.5m），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定；（不小于C40微膨胀砼灌实，抗拔管桩接头不超过1个。） 6、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定；（抗拔桩不小于45d且不小于1m，填芯砼插筋数量和长度由计算确定。） 7、微、弱腐蚀性环境场地选用A型管桩，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.2条规定； 8、计算书： 1）DQ1挡墙的裂缝宽度大于0.2mm，不符合GB50010-2010-3.4.5条规定； 2）整体计算中风荷载体型系数取1.3不妥（房屋高宽比小于4），请调整；（考虑百米高层风荷载可能起控制作用，对地下室相连构件及地基基础有一定的影响。） 3）整体计算中未考虑周期折减系数和中梁刚度增大系数，请调整； 4）布桩（桩顶反力）计算，对同一承台不多于2根桩基，重要系数应提高0.1（即1.1），见DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，友情提醒； 5）缺荷载计算过程、单桩承载力、布桩（桩顶反力）、塔楼外侧地下室的抗浮计算（抗拔桩不应采用管桩）、塔楼内底板梁在水浮力作用下的计算等计算成果；（请设计全面核查，重新调整计算并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、应交待抗浮设计标高及防水设计标高、桩基静测数量、承台及地下室四周回填土的密要求、承台标高等；（抗浮设计标高宜取室外地坪下500mm处，防水设计标高宜取室外地坪上500mm处。） 2、设计说明注桩端位于④3#中风化层与勘察报告⑤2#不符，请重新确认，另应交待等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市碧桂园凤凰城二期地下车库B （G区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框剪 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、地下室外墙及底板钢筋混凝土保护层厚度取30mm，不符合50108-2008-4.1.7.3条规定； 2、地下室顶板覆土应按防水混凝土构件考虑，故地下室顶板厚度取150mm，不符合GB50108-2008-4.1.7.1条规定；（也不符合JGJ3-2002-4.5.5条规定；） 3、主楼外侧地下室未设置防水混凝土底板，不符合GB50108-2008-3.3.1条规定； 4、桩距小于4d，不符合JGJ94-2008-3.3.3.1条规定； 5、管桩填芯长度小于5d（抗拔桩填芯长不小于8d且不小于3.5m），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定；（不小于C40微膨胀砼灌实，抗拔管桩接头不超过1个。） 6、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定；（抗拔桩不小于45d且不小于1m，填芯砼插筋数量和长度由计算确定。） 7、微、弱腐蚀性环境场地选用A型管桩，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.2条规定； 8、计算书： 1）DQ1挡墙的裂缝宽度大于0.2mm，不符合GB50010-2010-3.4.5条规定，请核查； 2）布桩（桩顶反力）计算，对同一承台不多于2根桩基，重要系数应提高0.1（即1.1），见DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，友情提醒； 3）缺荷载计算过程、单桩承载力、布桩（桩顶反力）、塔楼外侧地下室的抗浮计算（抗拔桩不应采用管桩）、塔楼内底板梁在水浮力作用下的计算等计算成果；（请设计全面核查，重新调整计算并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、应交待抗浮设计标高及防水设计标高、桩基静测数量、承台及地下室四周回填土的密要求、承台标高等；（抗浮设计标高宜取室外地坪下500mm处，防水设计标高宜取室外地坪上500mm处。） 2、设计说明注桩端位于④3#中风化层与勘察报告⑤2#不符，请重新确认，另应交待等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市碧桂园凤凰城二期地下车库B （J2区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框剪 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、地下室外墙及底板钢筋混凝土保护层厚度取30mm，不符合50108-2008-4.1.7.3条规定； 2、地下室顶板覆土应按防水混凝土构件考虑，故地下室顶板厚度取150mm，不符合GB50108-2008-4.1.7.1条规定；（也不符合JGJ3-2002-4.5.5条规定；） 3、主楼外侧地下室未设置防水混凝土底板，不符合GB50108-2008-3.3.1条规定； 4、桩距小于4d，不符合JGJ94-2008-3.3.3.1条规定； 5、管桩填芯长度小于5d（抗拔桩填芯长不小于8d且不小于3.5m），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定；（不小于C40微膨胀砼灌实，抗拔管桩接头不超过1个。） 6、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定；（抗拔桩不小于45d且不小于1m，填芯砼插筋数量和长度由计算确定。） 7、微、弱腐蚀性环境场地选用A型管桩，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.2条规定； 8、计算书： 1）DQ1、DQ2、DQ3挡墙和卧梁2、卧梁6的裂缝宽度大于0.2mm，不符合GB50010-2010-3.4.5条规定，请核查； 2）布桩（桩顶反力）计算，对同一承台不多于2根桩基，重要系数应提高0.1（即1.1），见DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，友情提醒； 3）缺荷载计算过程、单桩承载力、布桩（桩顶反力）、塔楼外侧地下室的抗浮计算（抗拔桩不应采用管桩）、塔楼内底板梁在水浮力作用下的计算等计算成果；（请设计全面核查，重新调整计算并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、应交待抗浮设计标高及防水设计标高、桩基静测数量、承台及地下室四周回填土的密要求、承台标高等；（抗浮设计标高宜取室外地坪下500mm处，防水设计标高宜取室外地坪上500mm处。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市碧桂园凤凰城二期地下车库B （J1区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框剪 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、地下室外墙及底板钢筋混凝土保护层厚度取30mm，不符合50108-2008-4.1.7.3条规定； 2、地下室顶板覆土应按防水混凝土构件考虑，故地下室顶板厚度取150mm，不符合GB50108-2008-4.1.7.1条规定；（也不符合JGJ3-2002-4.5.5条规定；） 3、主楼外侧地下室未设置防水混凝土底板，不符合GB50108-2008-3.3.1条规定； 4、桩距小于4d，不符合JGJ94-2008-3.3.3.1条规定； 5、管桩填芯长度小于5d（抗拔桩填芯长不小于8d且不小于3.5m），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定；（不小于C40微膨胀砼灌实，抗拔管桩接头不超过1个。） 6、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定；（抗拔桩不小于45d且不小于1m，填芯砼插筋数量和长度由计算确定。） 7、微、弱腐蚀性环境场地选用A型管桩，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.2条规定； 8、计算书： 1）DQ1挡墙和挡墙下卧梁的裂缝宽度大于0.2mm，不符合GB50010-2010-3.4.5条规定，请核查； 2）整体计算中风荷载体型系数取1.3不妥（房屋高宽比小于4），请调整；（考虑百米高层风荷载可能起控制作用，对地下室相连构件及地基基础有一定的影响。） 3）布桩（桩顶反力）计算，对同一承台不多于2根桩基，重要系数应提高0.1（即1.1），见DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，友情提醒； 4）缺荷载计算过程、单桩承载力、布桩（桩顶反力）、塔楼外侧地下室的抗浮计算（抗拔桩不应采用管桩）、塔楼内底板梁在水浮力作用下的计算等计算成果；（请设计全面核查，重新调整计算并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、应交待抗浮设计标高及防水设计标高、桩基静测数量、承台及地下室四周回填土的密要求、承台标高等；（抗浮设计标高宜取室外地坪下500mm处，防水设计标高宜取室外地坪上500mm处。） 2、设计说明注桩端位于④3#中风化层与勘察报告⑤2#不符，请重新确认，另应交待等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市碧桂园凤凰城二期地下车库B （HK区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框剪 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、地下室外墙及底板钢筋混凝土保护层厚度取30mm，不符合50108-2008-4.1.7.3条规定； 2、地下室顶板覆土应按防水混凝土构件考虑，故地下室顶板厚度取150mm，不符合GB50108-2008-4.1.7.1条规定；（也不符合JGJ3-2002-4.5.5条规定；） 3、主楼外侧地下室未设置防水混凝土底板，不符合GB50108-2008-3.3.1条规定； 4、桩距小于4d，不符合JGJ94-2008-3.3.3.1条规定； 5、管桩填芯长度小于5d（抗拔桩填芯长不小于8d且不小于3.5m），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定；（不小于C40微膨胀砼灌实，抗拔管桩接头不超过1个。） 6、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定；（抗拔桩不小于45d且不小于1m，填芯砼插筋数量和长度由计算确定。） 7、微、弱腐蚀性环境场地选用A型管桩，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.2条规定； 8、计算书： 1）布桩（桩顶反力）计算，对同一承台不多于2根桩基，重要系数应提高0.1（即1.1），见DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，友情提醒； 2）缺计算总信息、荷载计算过程、单桩承载力、布桩（桩顶反力）、塔楼外侧地下室的抗浮计算（抗拔桩不应采用管桩）、塔楼内底板梁在水浮力作用下的计算等计算成果；（请设计全面核查，重新调整计算并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、应交待抗浮设计标高及防水设计标高、桩基静测数量、承台及地下室四周回填土的密要求、承台标高等；（抗浮设计标高宜取室外地坪下500mm处，防水设计标高宜取室外地坪上500mm处。） 2、设计说明注桩端位于④3#中风化层与勘察报告⑤2#不符，请重新确认，另应交待等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市碧桂园凤凰城二期地下车库B （AB区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框剪 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、地下室外墙及底板钢筋混凝土保护层厚度取30mm，不符合50108-2008-4.1.7.3条规定； 2、地下室顶板覆土应按防水混凝土构件考虑，故地下室顶板厚度取150mm，不符合GB50108-2008-4.1.7.1条规定；（也不符合JGJ3-2002-4.5.5条规定；） 3、主楼外侧地下室未设置防水混凝土底板，不符合GB50108-2008-3.3.1条规定； 4、桩距小于4d，不符合JGJ94-2008-3.3.3.1条规定； 5、管桩填芯长度小于5d（抗拔桩填芯长不小于8d且不小于3.5m），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定；（不小于C40微膨胀砼灌实，抗拔管桩接头不超过1个。） 6、承压管桩钢筋锚入承台长度小于45d，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.2条规定；（抗拔桩不小于45d且不小于1m，填芯砼插筋数量和长度由计算确定。） 7、微、弱腐蚀性环境场地选用A型管桩，不符合DGJ32/TJ109-2010-3.3.2条规定； 8、计算书： 1）单桩承载力计算中所取桩侧阻和端阻参数与勘察报告不符，也未考虑负摩阻力的影响，请重新计算单桩承载力； 2）地下室剪力外墙兼挡土墙同时受到室外水土压力作用，需进行面外弯矩计算的和抗弯措施（由于软件的局限性，该部分需手工补充验算）； 3）DQ1、DQ2、DQ4挡墙和DQ2挡墙下卧梁的裂缝宽度大于0.2mm，不符合GB50010-2010-3.4.5条规定； 4）整体计算中风荷载体型系数取1.3不妥（房屋高宽比小于4），请调整；（考虑百米高层风荷载可能起控制作用，对地下室相连构件及地基基础有一定的影响。） 5）布桩（桩顶反力）计算，对同一承台不多于2根桩基，重要系数应提高0.1（即1.1），见DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，友情提醒； 6）缺荷载计算过程、布桩（桩顶反力）、塔楼外侧地下室的抗浮计算（抗拔桩不应采用管桩）、塔楼内底板梁在水浮力作用下的计算等计算成果；（请设计全面核查，重新调整计算并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、应交待抗浮设计标高及防水设计标高、桩基静测数量、承台及地下室四周回填土的密要求、承台标高等；（抗浮设计标高宜取室外地坪下500mm处，防水设计标高宜取室外地坪上500mm处。） 2、设计说明注桩端位于④3#中风化层与勘察报告⑤2#不符，请重新确认，另应交待等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 碧桂园房地产开发公司碧桂园凤凰城二期地下汽车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文 无 二、强制性标准 无 三、其它及系统的安全可靠性 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |