施工升降机检查项目及内容

| 检查 项目 | 内容及技术要求 |  | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般要求 | *1 | SC型施工升降机出厂超过8年，SS型施工升降机出厂超过5年，必须进行性能试验和结构应力测试。 | □符合 □不符 |
| 二、 基础 | 1 | 基础尺寸应符合使用说明书要求，或有专项设计方案。 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 基础周围应有排水设施。 | □符合 □不符 |
| 三、防护围栏 | 1 | 在基础上吊笼和对重升降通道周围应设置防护围栏，地面防护围栏的高度应不低于1.8m | □符合 □不符 |
|  | *2 | 围栏门应装机电联锁保护装置，使吊笼只有在位于底部规定位置时围栏门才能打开，且在门开启后，吊笼不能启动。 | □符合 □不符 |
| 四、 吊笼 | 1 | 吊笼顶部及除门以外的侧面应有围护。 | □符合 □不符 |
|  | *2 | 吊笼门须设置机电联锁装置，只有当门完全关闭后，吊笼才能启动。 | □符合 □不符 |
|  | 3 | 吊笼顶部的周围应设置护栏，高度应不低于1.05m，护栏安装应牢固、可靠。 | □符合 □不符 |
|  | 4 | 封闭式吊笼顶部应有紧急出口，并配有专用扶梯，出口面积不应小于0.4m×0.6m，出口上应装有向外开启的活板门，门上应设有安全开关，当门打开时，吊笼不能启动。 | □符合 □不符 |
|  | 5 | 吊笼内应有安全操作规程，操纵按钮及其它危险处应有醒目的警示标志。 | □符合 □不符 |
| 五、钢结构 | *1 | 导轨架轴心线全高对底座水平基准面的安装垂直度公差值应符合：（小于70m时为1/1000；70m-100m时小于70mm；100-150m时小于90mm） | □符合 □不符 |
|  | *2 | 主要结构件无扭曲、变形、裂纹和严重锈蚀，焊缝应无明显可见的焊接缺陷。 | □符合 □不符 |
|  | 3 | 紧固件应安装正确且无缺陷和明显松动。 | □符合 □不符 |
|  | *4 | 导轨架的高度超过最大独立高度时应设有附着装置，附墙架金属结构应完好无损，固定可靠，附墙架间距及附着距离应符合说明书要求。当附墙距离超过使用说明书规定时，应有专项施工方案并有计算书。 | □符合 □不符 |
|  | 5 | 附墙架固定物的附着点应满足施工升降机的承载要求。 | □符合 □不符 |
| 六、层门走台 | 1 | 施工升降机各停层应设置层门或停层栏杆，层门或停层栏杆不应突出到吊笼的升降通道上。 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 层门或层门栏杆的开、关不得受吊笼运动直接控制。 | □符合 □不符 |
|  | 3 | 各楼层应设楼层牌。 | □符合 □不符 |
|  | 4 | 走台搭设合理，牢固可靠，走台距吊笼门间隙应为30mm～50mm | □符合 □不符 |
| 七、钢丝绳 | 1 | 钢丝绳绳端固定应牢固，可靠。绳卡不少于4个 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 钢丝绳放出最大工作长度后，卷筒上至少应有保留3圈作为安全圈。 | □符合 □不符 |
|  | 3 | 钢丝绳的规格、型号应符合设计要求，与滑轮和卷筒相匹配，并正确穿绕。钢丝绳应润滑良好。不应与金属结构摩擦。 | □符合 □不符 |
|  | 4 | 钢丝绳不应有扭结、压扁、弯折、断股、笼状畸变、断芯等现象。 | □符合 □不符 |
|  | 5 | 钢丝绳直径减少量不大于公称直径的7% | □符合 □不符 |
|  | 6 | 钢丝绳断丝数不应超过表3.8.1-6（DGJ32/J65-2008）规定值。 | □符合 □不符 |
|  | 7 | 悬挂对重用的钢丝绳未单绳时，安全系数不得小于8，采用双绳时，每绳安全系数不得小于6，直径不得小于9mm。 | □符合 □不符 |
| 八、 滑轮 | 1 | 滑轮应转动良好，出现下列情况应报废：①出现裂纹轮缘破损等损害钢丝绳的缺陷②轮槽壁厚磨损达原壁厚的20% ③轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的25%或底部出现沟槽。 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 应有防止钢丝绳脱槽的装置，且可靠有效。 | □符合 □不符 |
| 九、传动系统 | 1 | 传动系统旋转的零部件应有防护罩等安全防护设施。且其防护设施应便于维修检查。 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 传动齿轮防坠安全器的齿轮与齿条啮合时沿齿高不得小于40%,沿齿长不得小于50%。 | □符合 □不符 |
| 十、导 向轮 背轮 | 1 | 导向轮连接及润滑良好，导向灵活，无明显偏摆侧倾现象。 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 背轮轮子连接及润滑良好，导向灵活，无明显偏摆侧倾现象，背轮应贴紧导轨。 | □符合 □不符 |
| 十一、导向缓冲装置 | 1 | 吊笼与对重的导向应正确可靠，吊笼采用滚轮导向，对重采用滚轮或导靴导向。 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 施工升降机其底座上应设置吊笼和对重用缓冲装置。当吊笼完全压缩在缓冲装置上时，对重上面的自由行程不得小于0.5m。 | □符合 □不符 |
| 十二、制动器 | *1 | 传动系统应采用常闭式制动器，制动器动作应灵活，工作可靠。 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 当制动器装有手动紧急操作装置时，应能用持续力手动松闸。 | □符合 □不符 |
|  | 3 | 当采用二套及以上独立的传动系统时，每套传动系统均应具备各自独立的制动器。 | □符合 □不符 |
|  | 4 | 制动器的零部件不应有明显可见的裂纹，过度磨损，塑性变形，缺件等缺陷。 | □符合 □不符 |
| 十三、安全 装置 | *1 | 吊笼必须设有防坠安全器。SC型施工升降机吊笼上应设置一对以上的安全钩，防坠安全器动作时，设在安全器上的安全开关应将电动机和制动器电路断开；安全钩应能防止吊笼脱离导轨架或防坠安全器输出端齿轮脱离齿条。 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 有对重的施工升降机，当对重质量大于吊笼质量时，应设置双向防坠安全器。 | □符合 □不符 |
| 十三、安全 装置 | *3 | 防坠安全器出厂后动作速度不得随意调整，铅封或漆封应完好无损，防坠安全器应在有效标定期内。 | □符合 □不符 |
|  | *4 | 升降机必须设置自动复位的上、下限位开关。 | □符合 □不符 |
|  | *5 | 升降机必须设置极限开关，吊笼运行超出限位开关和越程后，极限开关须切断总电源，使吊笼停止。极限开关未非自动复位型，其动作后必须手动复位才能使吊笼重新启动。 | □符合 □不符 |
|  | 6 | - 上限位开关的安装位置：上部安全距离L不得小于1.8m - 下限位开关的安装位置：应保证触板触发下限位开关，使吊笼停止，此时触板离触发下极限开关还应有一定的行程。 | □符合 □不符 |
|  | 7 | 上限位与上极限开关之间的越程距离，齿轮齿条传动的不小于0.15m，钢丝绳传动的不小于0.5m。 | □符合 □不符 |
|  | 8 | 对重式提升钢丝绳应设置防松绳开关。 | □符合 □不符 |
| 十四、电气 系统 | 1 | 施工升降机应有主电路各相绝缘的手动开关，该开关应设在便于操作之处，开关手柄应为单向打开式，在“关”的位置上可以锁住。 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 电路中应装有隔离开关和熔断器，电缆在升降机运行时应自由拖行，不受阻碍。 | □符合 □不符 |
|  | 3 | 施工升降机电气设备系统的金属外壳均应接地，接地电阻不超过4Ω。 | □符合 □不符 |
|  | 4 | 施工升降机应设有检修或拆装时在吊笼顶部使用的控制盒。 | □符合 □不符 |
|  | 5 | 在操纵位置上应标明控制元件的用途和动作方向。 | □符合 □不符 |
|  | 6 | 在施工升降机安装高度大于120m，并超过建筑物高度时应安装空中红色障碍灯，障碍灯电源不得因升降机停机而停电。 | □符合 □不符 |
|  | 7 | 施工升降机的控制、照明、信号回路的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ | □符合 □不符 |
|  | 8 | 电路应设断相、欠压保护、零位保护装置及过载保护器。 | □符合 □不符 |
|  | 9 | 吊笼上下运行接触器应电气联锁。 | □符合 □不符 |
|  | 10 | 操作控制台应按装非自动复位的紧急开关。 | □符合 □不符 |
|  | 11 | 电气设备应装设防止外界干扰及雨、雪、混凝土、砂浆等物质影响的保护罩。 | □符合 □不符 |
| 备注 |  |  |  |

建设单位负责人：        建筑施工负责人：        安装企业负责人：         监理企业意见：

建设单位（公章）：       建筑施工企业（公章）      安装企业（公章）       监理企业（公章）