物料提升机检查项目及要求

| 检查项目 | 内容及技术要求 |  | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础 | 1 | 基础尺寸、外形、砼浇捣等应符合使用说明书要求。基坑周围应有排水设施。 | □符合 □不符 |
| 二、钢结构 | *1 | 主要结构件无扭曲、变形、裂纹和严重锈蚀。 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 结构件各连接螺栓齐全、紧固；销轴连接有可靠的轴向止动且规范使用开口销。 | □符合 □不符 |
|  | *3 | 架体垂直度应不大于3‰，且不大于200mm。 |  |
|  | 4 | 井架式提升机的架体在与各楼层通过捆接的开口处应采取加强措施。 | □符合 □不符 |
|  | 5 | 架体底部应设防护围栏或围网以及围栏门，能有效阻碍人员误入。 | □符合 □不符 |
| 三、吊篮 | 1 | 吊篮底板应牢固、可靠、无破损，有防滑措施。吊篮两侧应设置高度不小于1m的安全挡板或挡网，且有效可靠。高架（30m以上）物料提升机应设防护顶板。 | □符合 □不符 |
|  | *2 | 吊篮进料口应装安全门，安全门须采用机电联锁装置，开启时井架不能动作。 | □符合 □不符 |
| 四、提升 机构 | 1 | 卷扬机应安装在平整坚实的位置上，远离危险作业区，视线良好。 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 固定卷扬机的锚桩应牢固可靠，不得以树木、电杆代替锚桩。 | □符合 □不符 |
|  | 3 | 卷筒必须设置防钢丝绳脱落装置，当吊蓝处于最低位置时，卷筒上的钢丝绳大于3圈，钢丝绳尾部在卷筒上的固定应有防松或自紧性能。 | □符合 □不符 |
|  | *4 | 过渡滑轮应设防跳绳装置，防跳间隙应小于绳径的20% | □符合 □不符 |
|  | *5 | 制动器制动动作灵敏，工作可靠。有防护罩。 | □符合 □不符 |
| 五、钢丝绳 | 1 | 钢丝绳绳端固定应牢固，可靠。绳卡不少于4个 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 钢丝绳放出最大工作长度后，卷筒上至少应有保留3圈作为安全圈。 | □符合 □不符 |
|  | 3 | 钢丝绳不应有扭结、断股、笼状畸变、断芯等现象。钢丝绳直径减少量不大于直径的7% | □符合 □不符 |
| 六、导向 缓冲装置 | 1 | 吊篮导靴与导轨之间的安装间隙不大于5～10mm。 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 高架机（30m以上）架体的底坑应设置缓冲装置，并完好有效。 | □符合 □不符 |
| 七、停层 | 1 | 各停层走台搭设应牢固、安全可靠，两边设有效防护栏杆。 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 各停层点应设置常闭停层层门，停层门应定型化，工具化。其高度不应小与1.2m | □符合 □不符 |
| 八、安全 装置 | 1 | 应设置安全停靠装置，且安全可靠。 | □符合 □不符 |
|  | *2 | 应设置断绳保护装置，且可靠有效。当吊篮满载时，其滑落行程不得超过1m。 | □符合 □不符 |
|  | *3 | 应设置上极限限位器，且灵敏可靠，其安装位置保证吊篮的越程（指从吊篮的最高位置至天梁最低处距离）应不小于3m。 | □符合 □不符 |
|  | *4 | 应设非自动复位型的紧急断电开关。 | □符合 □不符 |
|  | 5 | 应设上料口防护棚，其宽度应大于提升机最外廓尺寸。其长度低架提升机应大于3m，高架提升机应大于5m，其材料强度应能承受10kPa的均布载荷。 | □符合 □不符 |
|  | 6 | 应设置平层信号装置 | □符合 □不符 |
|  | 7 | 物料提升机应设超载限制器，且灵敏可靠。 | □符合 □不符 |
|  | 8 | 高架（30m以上）提升机应设下极限限位器、通讯装置、带有微型摄像头的监控系统 | □符合 □不符 |
| 九、附墙 装置 | 1 | 提升机应按说明书设计要求设附墙装置，其间隔一般不宜大于9m | □符合 □不符 |
|  | 2 | 附墙架与架体及建筑物之间，均采用刚性件连接，不得连接在脚手架上。 | □符合 □不符 |
| 十一、电气系统 | *1 | 应设专用电箱，有短路保护、漏电保护器，安装正确，参数匹配且灵敏、可靠。 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 电气设备的绝缘电阻值不小于0.5MΩ接地电阻不应大于10Ω | MΩ |
|  | *3 | 禁止使用倒顺开关作为卷扬机的控制开关。 | Ω |
| 十二、司机室 | 1 | 司机室应搭设牢靠，能防雨，视线良好。司机室应安装照明且亮度应满足使用要求。 | □符合 □不符 |
|  | 2 | 司机室应有安全操作规程标牌。操作柜操作按钮应有功能，动作方向标志。 | □符合 □不符 |

建设单位负责人：      建筑施工负责人：         安装企业负责人：   监理企业意见：

建设单位（公章）	  建筑施工企业（公章）     安装企业（公章）   监理企业（公章）