“安全生产、文明施工”专项整治督查考核用表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容 |  | 检查情况及评价 |
| 1 | 文明施工 |  |  | 是否实行封闭施工，主要出入口是否有企业标志、“五牌一图”、门卫及车辆冲洗装置，现场出入口及主要道路是否硬化，闲置场地是否作硬化、绿化处理，垃圾清理是否及时。 |  | □合格 □基本合格 □不合格 |
| 2 | 脚手架及 安全防护 |  |  | 脚手架基础是否硬化、平整，（悬挑）脚手架搭设是否符合规范要求，钢管是否油漆及锈蚀，安全网是否张挂严密、跟上施工层并有验收合格标牌，（悬挑）卸料平台搭设是否符合规范要求并有限重标牌，是否设立安全通道和警示标牌，四口及临边防护是否到位，操作区域防护棚搭设是否符合要求，工人安全帽、安全带佩戴是否符合规定。 |  | □合格 □基本合格 □不合格 |
| 3 | 机械设备 |  |  | 是否经过检测、验收并登记备案，是否设立限重或警示标识，操作人员是否持证上岗，是否存在违规操作现象，是否使用淘汰、违禁设备。 |  | □合格 □基本合格 □不合格 |
| 4 | 临时用电 和消防 |  |  | 总配电房设置是否符合规范要求并有标志牌、警告牌，是否采用三级配电两级保护和TN-S接零保护系统，消防设施是否符合规范要求。 |  | □合格 □基本合格 □不合格 |
| 5 | 重大危险源情况 |  |  | 在建或已结束的超过一定规模的分部分项工程专项施工方案是否经过专家论证。 |  | □合格 □基本合格 □不合格 |
| 6 | 其它情况 |  |  |  |  |  |
| 总体 评价 |  | □合格 □基本合格 □不合格 |  |  |  |  |
| 检查 意见 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 人员 |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |