附表3：专项整治--安全防护检查用表

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 安全帽 |  | 作业人员不戴安全帽每人扣2分 作业人员未按规定佩戴安全帽每人扣1分 安全帽不符合标准每顶扣1分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 | 安全网 |  | 在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣10分 安全网规格、材质不符合要求扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 | 安全带 |  | 作业人员未系挂安全带每人扣5分 作业人员未按规定系挂安全带每人扣3分 安全带不符合标准每条扣2分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 | 临边防护 |  | 工作面临边无防护每处扣5分 临边防护不严或不符合规范要求每处扣5分 防护设施未形成定型化、工具化扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 | 洞口防护 |  | 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施每处扣3分 防护措施、设施不符合要求或不严密每处扣3分 防护设施未形成定型化、工具化扣5分 电梯井内每隔两层（不大于10m）未按设置安全平网每处扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 | 通道口防护 |  | 未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠每处扣5分 防护棚两侧未进行防护每处扣6分 防护棚宽度不大于通道口宽度每处扣4分 防护棚长度不符合要求每处扣6分 建筑物高度超过30m，防护棚顶未采用双层防护每处扣5分 防护棚的材质不符合要求每处扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 7 | 攀登作业 |  | 移动式梯子的梯脚底部垫高使用每处扣5分 折梯使用未有可靠拉撑装置每处扣5分 梯子的制作质量或材质不符合要求每处扣5分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 8 | 悬空作业 |  | 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施每处扣5分 悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，未经过技术鉴定或验证、验收每处扣5分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 9 | 移动式 操作平台 |  | 操作平台的面积超过10㎡或高度超过5m扣6分 移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜扣10分 操作平台的组装不符合要求扣10分 平台台面铺板不严扣10分 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯扣10分 操作平台的材质不符合要求扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 | 物料平台 |  | 物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算扣10分 物料平台搭设不符合专项方案要求扣10分 物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求扣8分 平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网扣10分 材质不符合要求扣10分 物料平台未在明显处设置限定荷载标牌扣3分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 11 | 悬挑式 钢平台 |  | 悬挑式钢平台未编制专项施工方案或未经设计计算扣10分 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，未设置在建筑物结构上扣10分 斜拉杆或钢丝绳，未按要求在平台两边各设置两道扣10分 钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板扣10分 钢平台台面铺板不严，或钢平台与建筑结构之间铺板不严扣10分 平台上未在明显处设置限定荷载标牌扣6分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.总计得分低于60分予以通报。