| 镇江市建筑市场综合大检查用表之五（安全监管二） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程实体安全（100分） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查情况及扣分办法 |  | 扣分 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 安全防护设施 （25分） | 脚手架、模板工程搭设不符合规范要求的一处扣4分，临边洞口防护不可靠一处扣4分，人行通道防护不可靠扣4分；料台使用不可靠的每一处扣4分，直至扣完25分。 |  |  |  |  |
| 2 | 机械设备使用管理（25分） | 未执行机械验收、保养制度的每台次扣4分；未规范使用吊索具的一处扣4分；架体稳定性不可靠的扣4分；安全保护装置或部件失灵的一处扣4分，直至扣完25分。 |  |  |  |  |
| 3 | 安全用电及消防 管理（25分） | 电气元件不齐全一处扣2分；施工现场的防火重点部位消防措施不可靠的一处扣2分；施工作业面无消防措施的扣3分。 施工临时用电未实行三相五线制；应使用而未使用安全电压的；施工临时用电保护零线和工作零线混接或保护零线未引入机具的；用电设备开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求，或电箱无门、无锁、无防雨措施，的有一处扣2分。直至扣完25分。 |  |  |  |  |
| 4 | 环境保护（10分） | 不落实门卫制度的扣3分；出入口未落实文明措施的扣3分；材料堆放无序的扣3分；噪音、扬尘等控制不力的扣3分。未按标化图集要求实施的，有一处扣3分。出现举报或投诉的扣5分。直至扣完10分。 |  |  |  |  |
| 5 | 生活卫生（15分） | 临设用房采光及通风条件差的扣3分；食堂无卫生许可证扣3分；无淋浴设施的扣3分；生活垃圾乱抛洒的一处扣3分；无季节性劳动防护措施的扣3分。直至扣完15分。 |  |  |  |  |
| 检查人签字： |  | 被检查单位签字： | 得分扣分情况 |  |  |  |