附件1：

| 扬尘治理和建筑垃圾处置责任公示牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 施工期限 |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 施工总承包单位 |  | 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 监理单位 |  | 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 土方（或建筑垃圾） 运输单位 |  | 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 渣土运输许可证 编号 |  | 渣土运送场所名称 |  |  |  |  |  |
| 监督机构 |  |  |  |  |  | 监督电话 |  |

附件2：

施工现场扬尘治理专项行动达标标准

一、工地围挡设置达标要求

（一）施工现场围挡应沿工地四周连续设置，不得留有缺口；围挡底部应封闭，不得有泥浆外泄。一般路段现场围挡高度不低于1.8m，市区主干道围挡不低于2.5m。

（二）围挡应牢固、稳定、整洁、美观，宜选用砌体、金属板材等硬质材料。围挡应设专人保洁维护与检查，确保围挡稳定、安全可靠，禁止将建筑材料、构件靠围挡堆放，严禁将围挡做挡土墙使用。

（三）距离交通路口20m范围内围挡，其800mm以上应通透，并设置警示标识。

（四）现场围挡及大门每半年清洗或粉饰见新一次，并按规定设置一定数量的公益广告（不少于50%围挡面积）。

二、工地出入口达标要求

（一）根据《关于进一步加强建筑工地车辆冲洗设施管理的通知》（镇政建[2013]124号）规定，每个大门内侧均应设置车辆冲洗台，距离工地大门不超过3米，结合施工场地内主干道及出入口硬化设置，长度不小于8米，宽度不小于6米，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；没有经过处理的废水不得直接排入市政排水管网或者河道，鼓励废水经沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

（二）施工现场应按要求安装成套定型化自动冲洗设施配备，建立完善的车辆冲洗制度和车辆冲洗台帐，并明确专人负责冲洗保洁，确保车辆不带泥出场。

（三）经安监机构确认，现场确实不具备设置冲洗台条件的（如市政道路工程等），应在出入口采取铺设钢板或麻袋、安排保洁人员及时清理等措施，确保出场车辆不带泥上路。车辆未经冲洗干净不得出场。

（四）施工现场应配备不少于2名专职保洁员，并佩戴专用袖章。出入口安排专人负责监督车辆出场冲洗情况。出入口50米范围内和内部施工道路每天至少清扫三次，洒水两次。

三、施工区域达标要求

（一）施工现场主要道路、加工区、生活办公区应做硬化处理。用作车辆通行的道路应铺设混凝土或者铺设沥青混凝土，路面结构必须满足车辆安全行驶要求，并在其外侧设置排水沟；施工现场内裸置土方应覆盖密目防尘网或采取临时绿化措施。

（二）施工现场应保证道路畅通，设置连续、通畅的排水设施，场地内不得有大面积积水，泥浆、污水、废水必须经淀池沉淀及其他必要处理。未经处理禁止排入市政排水管网或者河道。

（三）建筑垃圾应集中、分类堆放，不能及时清运的，采取覆盖、洒水等防尘措施；建筑物内的垃圾清运，必须采用相应容器或管道运输，禁止高空抛撒。在清理各类脚手架竹笆面上垃圾时，应采取有效的洒水降尘措施，推广使用钢筋笆、冲压钢板等防护材料。

（四）不得在现场拌制混凝土、砂浆；预拌砂浆作业时搅拌设备底部应全封闭。

（五）施工工地对易扬尘性建材实施加工作业时，应在有防尘类房室内实施，施工现场设置易产生扬尘的施工机械时，必须配备降尘防尘装置。

（六）施工现场脚手架外侧设置整齐、合格的密目式安全网，且封闭严密、牢固、平整。鼓励采用不透尘材质的安全网；悬挑式脚手架、整体提升式升降脚手架的最底层应选用不漏尘的板材铺设封闭。防止施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。

（七）对易产生扬尘材料的堆放、装卸、应采取有效遮盖、封闭等防扬尘措施，禁止露天敞开堆放易扬尘材料；运输易产生扬尘材料时应按规定实施密闭运输，实现无抛洒滴漏。

（八）房屋拆除时，施工现场应采取持续加压喷淋措施，抑制扬尘产生；需采取爆破作业的，应当在爆破作业区外围洒水喷湿，防止扬尘扩散；气象预报风速达到5级以上时，应停止房屋或者其他建（构）筑物爆破或者拆除作业；拆除工程完毕后不能在七日内开工建设的，应当对裸露地面采取覆盖、绿化或者铺装等防尘措施。

（九）市政工程施工时，应当采用渐进式分段施工作业；道路、地下管线工程开挖后应及时完成土方回填；进行路面开挖与切割、清扫施工现场等，应当采用洒水、喷淋等防尘措施。

四、办公生活区达标要求

（一）施工现场临时设施必须合理选址、正确用材，确保卫生、环保、消防等符合要求；现场活动板房应符合《江苏省建筑施工现场装配式轻钢结构活动板房技术规程》要求，禁止使用木板、竹等易燃材料搭设的简陋工棚。生活区禁止使用能产生烟尘的炉灶。

（二）施工现场应设置独立垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并采取覆盖密闭措施，运输、消纳应符合相关规定。

（三）施工结束后应当及时拆除施工临时设施，平整施工场地，清除建筑垃圾、渣土及其他废弃物。

附表3

建筑施工扬尘管理日常检查表（房建工程）

| 序号 | 考核要求 | 应得分 | 评分标准 |  | 检查情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工围档材质、高度等设置应符合要求 | 15 | 围挡应连续、封闭、完整、完好，材质应选用砌体、彩钢板等硬质材料，符合上述要求的为好，局部未做到的为一般，大面积不符合要求的为差 | 好（5-4分）；一般（3-2分）；差（1-0分） |  |  |
|  |  |  | 围挡在主干道的不低于2.5m，其他地方不低于1.8m的为好；不符合要求的为差 | 好（5-3分）；差（2-0分） |  |  |
|  |  |  | 现场围挡及大门损失或污染后须及时清洗或出新。围挡外侧宜用公益广告、宣传标语等进行美化，公益广告面积不少于围挡面积50%为好，30%-50%为一般，30%以下为差。 | 好（5-4分）；一般（3-2分）；差（1-0分） |  |  |
|  |  |  | 工地大门处设置扬尘责任公示牌的为好，未设置的为差（2018年6月1日起列为扣分项） |  |  |  |
| 2 | 施工场地主干道应硬化 | 10 | 道路主干道应采取混凝土硬化，硬化面积90%以上的为好，硬化面积90%-70%的为一般，硬化面积70%以下的为差 | 好（5-4分）；一般（3-2分）；差（1-0分） |  |  |
|  |  |  | 主干道路面整洁、卫生、无明显起尘的为好，路面不整洁、存在浮土污泥的为一般，路面污染严重，存在明显扬尘的为差 | 好（5-4分）；一般（3-2分）；差（1-0分） |  |  |
| 3 | 现场裸露堆土、建筑垃圾、易产生扬尘的建筑材料应采取临时绿化、覆盖措施 | 20 | 裸置7天以上堆土应覆盖到位、有效、无明显起尘，覆盖率达90%以上的为好，覆盖率90%-70%为一般，覆盖率70%以下的为差 | 好（15-11分）；一般（10-6分）；差（5-0分） |  |  |
|  |  |  | 建筑垃圾、易产生扬尘的建筑材料应堆放整齐并覆盖到位，无明显起尘，覆盖率达90%以上的为好，覆盖率90%-70%为一般，覆盖率70%以下的为差 | 好（5-4分）；一般（3-2分）；差（1-0分） |  |  |
| 4 | 现场主出入口应设置自动化冲洗设备 | 15 | 建筑面积5000㎡以上的工地现场主出入口设置自动化冲洗装置且能够正常使用的为好，自动化冲洗装置不能正常使用的为一般，未设置自动化冲洗装置的为差； 建筑面积5000㎡以下的工地现场主出入口设置简易冲洗装置且能够正常使用的为好，未设置冲洗装置的为差. 工地出入口安装自动洗轮机并能正常使用的得满分。 | 好（15-10分）；一般（10-5分）； 差（5-0分） |  |  |
| 5 | 驶出工地的渣土、垃圾、材料运输车辆应采用密闭措施，严禁抛撒滴漏，车辆驶离工地前应冲洗干净 | 10 | 驶出工地的渣土、垃圾、材料运输车辆密闭措施到位的为好，密闭措施不到位的为差 | 好（3分）；差（0分） |  |  |
|  |  |  | 现场主出入口冲洗干净，车辆无明显带泥上路痕迹的为好；车辆未冲洗干净，有明显带泥上路痕迹的为差。 出入口不整洁，被城市长效管理办（大城管）移交2次及以上的项目，此分项不得分。 | 好（7-4分）；差（4-0分） |  |  |
| 6 | 扬尘管控措施的落实情况 | 30 | 建立扬尘管理制度，并配备2名以上保洁人员，有车辆冲洗和道路清扫台账为好，未建立扬尘管理制度或制度无针对性，未配备保洁人员，无台账或台账不全的，三者缺一项为差 | 好（10-6分）；差（6-0分） |  |  |
|  |  |  | 安排专人检查出入口车辆冲洗情况和出入口、道路保洁的为好，无人检查或检查后未落实整改的为差。 | 好（10-5分）；差（5-0分） |  |  |
|  |  |  | 楼层设置竖向封闭式建筑垃圾运输管道或采用袋装运送建筑垃圾为好，未采取有效措施运送垃圾为差。 检查中发现存在凌空抛掷建筑垃圾、焚烧废弃物现象的，此项不得分 | 好（5分）；差（0分） |  |  |
|  |  |  | 预拌砂浆等储料罐设置全封闭围挡的为好，封闭不严或未设置的为差 | 好（5-3分）；差（2-0分） |  |  |
| 7 | 附加项得分 | 10 | 现场设置环绕式喷淋系统或设置高空立体式喷淋系统或采用大型洒水车的为好，其余不得分。 | 好（5分） |  |  |
|  |  |  | 工地安装视频监控装置并能正常使用的为好，未安装的不得分。 工地安装扬尘自动检测系统并能正常使用的为好，未安装的不得分。 满足其中一项即可得分。 | 好（5分） |  |  |
| 8 | 总得分（100+10） |  |  |  |  |  |

项目名称：

建设单位项目负责人：              施工单位项目负责人：             项目总监：              考核人：

日期：

注：本表总得分低于70分的项目为不合格。

建筑施工扬尘管理日常检查表（市政工程）

| 序号 | 考核要求 | 应得分 | 评分标准 |  | 检查情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工围档材质、高度等设置应符合要求 | 15 | 围挡材质应选用砌体、彩钢板等硬质材料，符合上述要求的为好，局部未做到的为一般，大面积不符合要求的为差 | 好（5-4分）；一般（3-2分）；差（1-0分） |  |  |
|  |  |  | 围挡在主干道的不低于2.5m，其他地方不低于1.8m的为好；不符合要求的为差 | 好（5-3分）；差（2-0分） |  |  |
|  |  |  | 现场围挡及大门损失或污染后须及时清洗或出新。围挡外侧宜用公益广告、宣传标语等进行美化，公益广告面积不少于围挡面积50%为好，30%-50%为一般，30%以下为差。 | 好（5-4分）；一般（3-2分）；差（1-0分） |  |  |
|  |  |  | 工地大门处设置扬尘责任公示牌的为好，未设置的为差（2018年6月1日起列为扣分项） |  |  |  |
| 2 | 施工场地出入口应硬化 | 10 | 施工场地出入口应采取混凝土硬化，硬化面积90%以上的为好，硬化面积90%-70%的为一般，硬化面积70%以下的为差 | 好（5-4分）；一般（3-2分）；差（1-0分） |  |  |
|  |  |  | 施工场地出入口路面整洁、卫生、无明显起尘的为好，路面不整洁、存在浮土污泥的为一般，路面污染严重，存在明显扬尘的为差。 | 好（5-4分）；一般（3-2分）；差（1-0分） |  |  |
| 3 | 现场裸露堆土、建筑垃圾、易产生扬尘的建筑材料应采取临时绿化、覆盖措施 | 20 | 裸置7天以上堆土应覆盖到位、有效、无明显起尘，覆盖率达90%以上的为好，覆盖率90%-70%为一般，覆盖率70%以下的为差 | 好（15-11分）；一般（10-6分）；差（5-0分） |  |  |
|  |  |  | 建筑垃圾、易产生扬尘的建筑材料应堆放整齐并覆盖到位，无明显起尘，覆盖率达90%以上的为好，覆盖率90%-70%为一般，覆盖率70%以下的为差 | 好（5-4分）；一般（3-2分）；差（1-0分） |  |  |
| 4 | 现场主出入口应设置自动化冲洗设备 | 15 | 工地现场主出入口设置自动化冲洗装置且能够正常使用的为好，自动化冲洗装置不能正常使用的或采用手动冲洗的为一般，未设置自动冲洗装置的为差。 经安监部门确认，现场不具备安装自动化冲洗设施条件的工地，采用手动冲洗装置并能正常使用的为好，不能正常使用的为一般，未设置手动冲洗装置的为差。 | 好（15-10分）；一般（10-5分）； 差（5-0分） |  |  |
| 5 | 驶出工地的渣土、垃圾、材料运输车辆应采用密闭措施，严禁抛撒滴漏，车辆驶离工地前应冲洗干净 | 10 | 驶出工地的渣土、垃圾、材料运输车辆密闭措施到位的为好，密闭措施不到位的为差 | 好（3分）；差（0分） |  |  |
|  |  |  | 现场主出入口车辆冲洗干净，无明显带泥上路痕迹的为好；车辆未冲洗干净，有明显带泥上路痕迹的为差 出入口不整洁，被城市长效管理办（大城管）移交2次及以上的项目，此分项不得分。 | 好（7-4分）；差（4-0分） |  |  |
| 6 | 扬尘管控措施的落实情况 | 30 | 建立扬尘管理制度，并配备2名以上保洁人员，有车辆冲洗和道路清扫台账为好，未建立扬尘管理制度或制度无针对性，未配备保洁人员，无台账或台账不全的，三者缺一项为差 | 好（10-6分）；差（6-0分） |  |  |
|  |  |  | 安排专人检查出入口车辆冲洗情况和出入口保洁的为好，无人检查或检查后未落实整改的为差。 | 好（5-3分）；差（2-0分） |  |  |
|  |  |  | 现场采用大型洒水车，场内扬尘得到控制的为好，采用手推简易洒水车为一般，其余为差。 | 好（10-6分）；一般（6-3分）差（3-0分） |  |  |
|  |  |  | 预拌砂浆等储料罐设置全封闭围挡的为好，封闭不严或未设置的为差 | 好（5-3分）；差（2-0分） |  |  |
| 7 | 附加项得分 | 5 | 工地安装视频监控装置并能正常使用的为好，未安装的不得分 工地安装扬尘自动检测系统并能正常使用的为好，未安装的不得分。 满足其中一项即可得分。 | 好（5分） |  |  |
| 8 | 总得分（100+5） |  |  |  |  |  |

项目名称：

建设单位项目负责人：              施工单位项目负责人：             项目总监：              考核人：

日期：

注：本表总得分低于70分的项目为不合格。