附件1：

通报表扬的项目名单

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 安装单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江引水工程暨城区水厂和下蜀 水厂EPC总承包项目 | 中建安装集团有限公司 | 江苏新力机械安装有限公司 |
| 2 | 句容经济开发区下荫拆迁安置房 一标段（A、C地块）工程 | 中建八局第三建设有限公司 | 江苏庞源机械工程有限公司 |

附件2：

通报批评的项目名单

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 安装单位 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 句容碧桂园凤凰城地块十三总承包一标段 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广东博晟建筑科技有限公司 | （1）41#楼升降脚手架：最上层一道附着杆斜拉杆未装，防护板不符合规范要求，开口销用焊条替代，两片架体交接处防护网片缺少，附着点与提升点加强接杆连接螺栓螺帽未紧固； （2）39#楼升降脚手架：架体外防护网板固定不牢，部分附着支座斜拉杆缺少，附着点固定不牢固，西楼梯间处附着支座支撑座外露，防倾装置部分固定螺栓固定不规范，北侧连廊处支座斜拉杆缺少，附着点部分机位穿墙螺栓缺少； （3）38#楼升降脚手架：防倾装置固定螺栓安装不规范，部分附着支座斜拉杆缺少，东楼梯间1处附着点支座外露，西墙部分附着点穿墙螺栓缺少等。 |
| 2 | 碧桂园S6江南世家一期三标 | 江苏启安建设集团有限公司 | 句容市盛旺机械设备安装有限公司 | （1）维保资料填写存在疏漏； （2）17#楼塔机与18#楼塔机高低差不够，无铭牌，附墙安装与说明书不符，标准节混装，起升钢丝绳断丝，开口销用铁丝代替，钢丝绳压扁严重排列混乱，起重臂平衡臂连接销轴失效，回转连接螺栓锈蚀严重，小车主钢丝绳滑轮防脱装置用螺纹钢代替，重量限位失效，司机室连接不牢固，顶升平台螺栓连接失效，标准节腹杆变形、锈蚀严重、无永久性标识等。 |
| 3 | 城市峰境5-8#楼及地下车库 | 臻龙建设有限公司 | 南京永立工程设备有限公司 | （1） 6#楼施工升降机顶部安全距离不足，楼层防护搭设不规范； （2） 5#楼施工升降机齿条磨损严重，标准节附墙混装； （3）维保记录填写疏漏且影像资料不齐全等。 |